ПАСПОРТ

ИМАГ-Муфта-6/10-TO-3х150-240 - комплект концевой муфты холодной усадки внешней установки для 3-жил. кабеля с изоляцией из СПЭ на 6/10 кВ, 3х150-240 мм2

СвязьКомплект, Москва

2025 г.

Артикул: ИМАГ-Муфта-6/10-TO-3х150-240

Описание:

Комплект холодноусаживаемой концевой муфты для линий среднего напряжения. Применяется для оконцевания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена или этиленпропиленовой резины с медным проволочным или ленточным экраном.

Применяются на промышленных предприятиях и в распределительных сетях для оконцевания кабеля и последующего подключения трансформаторов и распределительных устройств.

Состав комплекта:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тело концевой муфты | шт. | 3 | Корпус муфты |
| 2 | Перчатка холодной усадки | шт. | 1 | Для герметизации места разветвления жил кабеля |
| 3 | Трубка холодной усадки | шт. | 3 | Для герметизации медного экрана |
| 4 | Уплотнительная трубка | шт. | 3 | Для герметизации кабельного наконечника |
| 5 | Провод заземления | шт. | 2 | Для обеспечения электрической целостности заземления металлического экрана (один для брони) |
| 6 | Пружина постоянного давления | шт. | 2 | Для фиксации провода заземления экрана (одна для брони) |
| 7 | Треугольная вставка | шт. | 1 | Для разделения и фиксации трех жил кабеля |
| 8 | Чистящие салфетки (каждая салфетка в герметичной упаковке) | шт. | 3 | Для очистки изоляции кабеля |
| 9 | Силиконовая смазка | шт. | 2 | Для заполнения зазоров в изоляционном слое |
| 10 | Полиэтиленовые перчатки | пара | 2 | Для нанесения консистентной смазки |
| 11 | Салфетка тканевая, 250ммх250мм | шт. | 1 | Расходный материал |
| 12 | Хлопковые перчатки | пара | 1 | Для защиты рук от пыли |
| 13 | Полупроводящая лента BD-20, 0,8х25х3000 мм | шт. | 1 | Для обеспечения перехода между металлическим экраном и полупроводящим слоем |
| 14 | Самоклеящаяся изоляционная лента J-20, 0,8х25х3000 мм | пара | 1 | Для механической защиты слоя мастики |
| 15 | Полоски заполняющей мастики (3 шт/пакет) | пакет | 3 | Для заполнения зазоров |
| 16 | Полоски красной герметизирующей мастики (3 шт/пакет) | пакет | 1 | Для герметизации и защиты от проникновения воды |
| 17 | ПВХ-лента (красная, зеленая, желтая) | шт. | 3 | Для временной фиксации и маркировки фаз |
| 18 | Наждачная лента (P400 и P240) | шт. | 2 | Для шлифовки внешнего полупроводящего слоя и обработки задиров и царапин на изоляции |
| 19 | Лейкопластырь | шт. | 1 | Для обработки случайно полученных ранений |
| 20 | Рулетка | шт. | 1 | Для проведения измерений |
| 21 | Шаблон для разделки кабеля | шт. | 1 | Для облегчения монтажа |
| 22 | Инструкция по установке | шт. | 1 | Руководство по установке |

Характеристики:

- Диапазон напряжений: 6/10 кВ

- Диапазон сечений жил: 3х150-240 мм2

- Тип установки: внешняя (вне помещения)

- Вес: 3,0 кг

- Количество в упаковке: 1 шт.

- Гарантийный срок – 12 месяцев

- Монтаж осуществляется согласно инструкции

Свидетельство о приемке

Муфта ИМАГ-Муфта-6/10-TO-3х150-240 признана годной к эксплуатации.

Дата приемки «___» _______________ 202_ г

Подпись ответственного за приемку

___________________________

___________________________

___________________________